Construction site 1

Geological structure and hydrogeological conditions of the construction site

| № layer | Soil | Well number and the depth of the sole of each soil layer from the surface of the earth, m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | plant layer | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Subsidence soil | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 5,1 |
| 3 | Sand gray-brown, fine | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
| 4 | loam | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| 5 | Clay gray | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 8,7 |
|  | The depth of underground water | 9,2 | 9,1 | 9,4 | 9,3 |
|  | Well mark, m |  |  |  |  |

Characteristics of soil properties

| Name |  | Legend |  | Units of measurement | Layer number |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Density |  |  |  | т/м3 | 1,38 |  | 1,6 | 2,00 |  | 2,10 | 2,06 |  |
| Solid Particle density |  |  |  | т/м3 |  |  | 2,69 | 2,66 |  | 2,65 | 2,70 |  |
| Water content |  | w |  |  |  |  | 0,14 | 0,24 |  | 0,18 | 0,22 |  |
| Liquid limit |  | wL |  |  |  |  | 0,24 |  |  | 0,26 | 0,40 |  |
| Plastic limit |  | wp |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,17 | 0,20 |  |
| Angle of internal friction |  |  |  | град |  |  | 27 | 31 |  | 21 | 15 |  |
| Specific cohesion |  | cII |  | кПа |  |  | 28 | 1 |  | 20 | 80 |  |
| Modulus of Deformation |  | E |  | мПа |  |  | 24 | 28 |  | 21 | 50 |  |
| Relative subsidence under pressure р, MПа |  | sl |  | р=0,1 |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | р=0,2 |  |  | 0,088 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | р=0,3 |  |  | 0,098 |  |  |  |  |  |
| Angle of internal friction water-saturated soil |  | φII,sat |  | град |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| Specific cohesion water-saturated soil |  | cII,sat |  | кПа |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Modulus of Deformation water-saturated soil |  | Esat |  | МПа |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Cross section of the column, мм | A combination of efforts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | І |  |  |  |  | ІІ |  |  |  |  |  |
|  | N, МН |  | M, МНм |  |  | N, МН |  |  | M, МНм |  |  |
| 600х400 | 1,0 |  | 0,1 |  |  | 0,8 |  |  | 0,3 |  |  |

Construction site 2

Geological structure and hydrogeological conditions of the construction site

| № layer | Soil | Well number and the depth of the sole of each soil layer from the surface of the earth, m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | plant layer | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Subsidence soil | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,8 |
| 3 | Sand medium-sized | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,3 |
| 4 | sandy loam | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
| 5 | Clay gray | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 8,7 |
|  | The depth of underground water | 8,2 | 8,0 | 8,3 | 8,1 |
|  | Well mark, m |  |  |  |  |

Characteristics of soil properties

| Name |  | Legend |  | Units of measurement | Layer number |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Density |  |  |  | т/м3 | 1,39 |  | 1,56 | 2,01 |  | 1,98 | 2,06 |  |
| Solid Particle density |  |  |  | т/м3 |  |  | 2,72 | 2,68 |  | 2,69 | 2,70 |  |
| Water content |  | w |  |  |  |  | 0,12 | 0,24 |  | 0,26 | 0,22 |  |
| Liquid limit |  | wL |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,28 | 0,40 |  |
| Plastic limit |  | wp |  |  |  |  | 0,16 |  |  | 0,22 | 0,20 |  |
| Angle of internal friction |  |  |  | град |  |  | 26 | 33 |  | 20 | 15 |  |
| Specific cohesion |  | cII |  | кПа |  |  | 24 | 1 |  | 12 | 80 |  |
| Modulus of Deformation |  | E |  | мПа |  |  | 25 | 30 |  | 15 | 50 |  |
| Relative subsidence under pressure р, MПа |  | sl |  | р=0,1 |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | р=0,2 |  |  | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | р=0,3 |  |  | 0,096 |  |  |  |  |  |
| Angle of internal friction water-saturated soil |  | φII,sat |  | град |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| Specific cohesion water-saturated soil |  | cII,sat |  | кПа |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Modulus of Deformation water-saturated soil |  | Esat |  | МПа |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Cross section of the column, мм | A combination of efforts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | І |  |  |  |  | ІІ |  |  |  |  |  |
|  | N, МН |  | M, МНм |  |  | N, МН |  |  | M, МНм |  |  |
| 600х400 | 1,1 |  | 0,1 |  |  | 0,85 |  |  | 0,3 |  |  |

Construction site 3

Geological structure and hydrogeological conditions of the construction site

| № layer | Soil | Well number and the depth of the sole of each soil layer from the surface of the earth, m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | plant layer | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Subsidence soil | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Sand medium-sized | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,5 |
| 4 | loam | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
| 5 | Clay gray | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,8 |
|  | The depth of underground water | 8,2 | 8,0 | 8,3 | 8,1 |
|  | Well mark, m |  |  |  |  |

Characteristics of soil properties

| Name |  | Legend |  | Units of measurement | Layer number |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Density |  |  |  | т/м3 | 1,38 |  | 1,68 | 2,01 |  | 2,02 | 2,06 |  |
| Solid Particle density |  |  |  | т/м3 |  |  | 2,7 | 2,68 |  | 2,75 | 2,70 |  |
| Water content |  | w |  |  |  |  | 0,16 | 0,24 |  | 0,25 | 0,22 |  |
| Liquid limit |  | wL |  |  |  |  | 0,25 |  |  | 0,34 | 0,40 |  |
| Plastic limit |  | wp |  |  |  |  | 0,20 |  |  | 0,2 | 0,20 |  |
| Angle of internal friction |  |  |  | град |  |  | 25 | 33 |  | 18 | 15 |  |
| Specific cohesion |  | cII |  | кПа |  |  | 10 | 1 |  | 11 | 80 |  |
| Modulus of Deformation |  | E |  | мПа |  |  | 22 | 30 |  | 17 | 50 |  |
| Relative subsidence under pressure р, MПа |  | sl |  | р=0,1 |  |  | 0,041 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | р=0,2 |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | р=0,3 |  |  | 0,090 |  |  |  |  |  |
| Angle of internal friction water-saturated soil |  | φII,sat |  | град |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| Specific cohesion water-saturated soil |  | cII,sat |  | кПа |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Modulus of Deformation water-saturated soil |  | Esat |  | МПа |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Cross section of the column, мм | A combination of efforts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | І |  |  |  |  | ІІ |  |  |  |  |  |
|  | N, МН |  | M, МНм |  |  | N, МН |  |  | M, МНм |  |  |
| 600х400 | 1,2 |  | 0,11 |  |  | 0,9 |  |  | 0,31 |  |  |

Construction site 4

Geological structure and hydrogeological conditions of the construction site

| № layer | Soil | Well number and the depth of the sole of each soil layer from the surface of the earth, m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | plant layer | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Subsidence soil | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 5,1 |
| 3 | Sand gray-brown, fine | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
| 4 | loam | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| 5 | Clay gray | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 8,7 |
|  | The depth of underground water | 9,2 | 9,1 | 9,4 | 9,3 |
|  | Well mark, m |  |  |  |  |

Characteristics of soil properties

| Name |  | Legend |  | Units of measurement | Layer number |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Density |  |  |  | т/м3 | 1,39 |  | 1,72 | 2,01 |  | 2,10 | 2,06 |  |
| Solid Particle density |  |  |  | т/м3 |  |  | 2,73 | 2,66 |  | 2,65 | 2,70 |  |
| Water content |  | w |  |  |  |  | 0,15 | 0,24 |  | 0,18 | 0,22 |  |
| Liquid limit |  | wL |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,26 | 0,40 |  |
| Plastic limit |  | wp |  |  |  |  | 0,19 |  |  | 0,17 | 0,20 |  |
| Angle of internal friction |  |  |  | град |  |  | 21 | 31 |  | 21 | 15 |  |
| Specific cohesion |  | cII |  | кПа |  |  | 25 | 1 |  | 20 | 80 |  |
| Modulus of Deformation |  | E |  | мПа |  |  | 20 | 28 |  | 21 | 50 |  |
| Relative subsidence under pressure р, MПа |  | sl |  | р=0,1 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | р=0,2 |  |  | 0,073 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | р=0,3 |  |  | 0,082 |  |  |  |  |  |
| Angle of internal friction water-saturated soil |  | φII,sat |  | град |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| Specific cohesion water-saturated soil |  | cII,sat |  | кПа |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Modulus of Deformation water-saturated soil |  | Esat |  | МПа |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Cross section of the column, мм | A combination of efforts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | І |  |  |  |  | ІІ |  |  |  |  |  |
|  | N, МН |  | M, МНм |  |  | N, МН |  |  | M, МНм |  |  |
| 600х400 | 1,3 |  | 0,12 |  |  | 0,95 |  |  | 0,32 |  |  |

Construction site 5

Geological structure and hydrogeological conditions of the construction site

| № layer | Soil | Well number and the depth of the sole of each soil layer from the surface of the earth, m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | plant layer | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Subsidence soil | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,8 |
| 3 | Sand medium-sized | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,3 |
| 4 | sandy loam | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
| 5 | Clay gray | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 8,7 |
|  | The depth of underground water | 8,2 | 8,0 | 8,3 | 8,1 |
|  | Well mark, m |  |  |  |  |

Characteristics of soil properties

| Name |  | Legend |  | Units of measurement | Layer number |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Density |  |  |  | т/м3 | 1,39 |  | 1,54 | 2,01 |  | 1,98 | 2,06 |  |
| Solid Particle density |  |  |  | т/м3 |  |  | 2,69 | 2,68 |  | 2,69 | 2,70 |  |
| Water content |  | w |  |  |  |  | 0,1 | 0,24 |  | 0,26 | 0,22 |  |
| Liquid limit |  | wL |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,28 | 0,40 |  |
| Plastic limit |  | wp |  |  |  |  | 0,21 |  |  | 0,22 | 0,20 |  |
| Angle of internal friction |  |  |  | град |  |  | 24 | 33 |  | 20 | 15 |  |
| Specific cohesion |  | cII |  | кПа |  |  | 12 | 1 |  | 12 | 80 |  |
| Modulus of Deformation |  | E |  | мПа |  |  | 26 | 30 |  | 15 | 50 |  |
| Relative subsidence under pressure р, MПа |  | sl |  | р=0,1 |  |  | 0,041 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | р=0,2 |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | р=0,3 |  |  | 0,092 |  |  |  |  |  |
| Angle of internal friction water-saturated soil |  | φII,sat |  | град |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| Specific cohesion water-saturated soil |  | cII,sat |  | кПа |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Modulus of Deformation water-saturated soil |  | Esat |  | МПа |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Cross section of the column, мм | A combination of efforts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | І |  |  |  |  | ІІ |  |  |  |  |  |
|  | N, МН |  | M, МНм |  |  | N, МН |  |  | M, МНм |  |  |
| 600х500 | 1,5 |  | 0,14 |  |  | 1,05 |  |  | 0,34 |  |  |

Construction site 6

Geological structure and hydrogeological conditions of the construction site

| № layer | Soil | Well number and the depth of the sole of each soil layer from the surface of the earth, m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | plant layer | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Subsidence soil | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Sand medium-sized | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,5 |
| 4 | loam | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
| 5 | Clay gray | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,8 |
|  | The depth of underground water | 8,2 | 8,0 | 8,3 | 8,1 |
|  | Well mark, m |  |  |  |  |

Characteristics of soil properties

| Name | Legend | Units of measurement | Layer number |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Density |  | т/м3 | 1,38 | 1,62 | 2,01 | 2,02 | 2,06 |
| Solid Particle density |  | т/м3 |  | 2,71 | 2,68 | 2,75 | 2,70 |
| Water content | w |  |  | 0,11 | 0,24 | 0,25 | 0,22 |
| Liquid limit | wL |  |  | 0,22 |  | 0,34 | 0,40 |
| Plastic limit | wp |  |  | 0,16 |  | 0,2 | 0,20 |
| Angle of internal friction |  | град |  | 28 | 33 | 18 | 15 |
| Specific cohesion | cII | кПа |  | 8 | 1 | 11 | 80 |
| Modulus of Deformation | E | мПа |  | 23 | 30 | 17 | 50 |
| Relative subsidence under pressure р, MПа | sl | р=0,1 |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  | р=0,2 |  | 0,084 |  |  |  |
|  |  | р=0,3 |  | 0,098 |  |  |  |
| Angle of internal friction water-saturated soil | φII,sat | град |  | 24 |  |  |  |
| Specific cohesion water-saturated soil | cII,sat | кПа |  | 3 |  |  |  |
| Modulus of Deformation water-saturated soil | Esat | МПа |  | 6 |  |  |  |

| Cross section of the column, мм | A combination of efforts |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  | ІІ |  |
|  | N, МН | M, МНм | N, МН | M, МНм |
| 700х400 | 1,6 | 0,15 | 1,1 | 0,35 |