Практична робота № 7

Мікроклімат робочої зони

Мета: ознайомитися з методикою інструментальних вимірів параметрів мікроклімату на робочих місцях та з оцінкою відповідності ДСН 3.3.6.042-99 « Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»

Хід роботи

1. Виписати номер свого варіанти

2. Визначити швидкість переміщення повітря, Vм/с

V=n2-n1t                              (1)

де   V- швидкість переміщення повітря, поділок м/с

n2 - кінцеве показання, поділок;

n1 - початкове показання, поділок;

t- час замірювання, 100 с.

Результат за формулою (1) отримуємо в поділках/с, необхідно перевести в м/с (див. презентацію до практичної роботи)

3. Визначити вологість повітря.

φ=Pb-atc-tb*BPc*100                              (2)

де Рb – максимальна волоість повітря при температурі вологого термометра tb г/м3;

Рс – максимальна вологість повітря при температурі сухого термометра tс г/м3;

ɑ– психрометричний  коефіцієнт,  який  залежить  від швидкості переміщення повітря

В – барометричний тиск, мм рт. ст;

tс – температура сухого термометра, 0С;

tb – температура вологого термометра, 0С.

4. Порівняти отримати дані з нормативними величинами (за результатами порівняння заповнити таблицю).

| параметр | Одиниця вимірювання | Оптимальне значення* | Допустиме значення* | Фактичне значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплий/холодний період року |  |  |  |  |
| T | 0С |  |  | (температура сухого термометра за варіантом) |
|  | % |  |  | (розрахували за формулою 2) |
| V | м/с |  |  | (Розрахували за формулою 1) |

* виписати значення для свого варіанту із таблиці «Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості повітря та швидкості руху повітря в у робочій зоні виробничих приміщень» (розташована на 8 слайді презентації)

5. Зробити висновок за результатами порівняння.