Практична робота  № 11

АНАЛІЗ ДОПУСТИМОГО ЧАСУ РОБІТ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ

ВИПРОМІНЮВАННІ

Мета: визначити фактичний час виконання робіт для ділянки, з встановленою напругою електричного поля а також загальний час виконання робіт

Завдання: визначити фактичний час виконання робіт для ділянки, з встановленою напругою електричного поля а також загальний час виконання робіт.

Умови: у відкритому розподільчому обладнанні, де розташована апаратура з напругою U = 500 кВ, яка живиться перемінним струмом промислової частоти 50 Гц треба виконати планові роботи на ряді ділянок з підвищеною напругою електричного поля. Робота буде виконуватися без використання захисних засобів. Тривалість роботи складає на ділянки А, де напруга електричного поля ЕА, кВ/м, фактичний час виконання робіт для ділянки tЕА = 60, хвилин; на ділянці В, де напруга електричного поля ЕВ ,кВ/м, фактичний час виконання робіт для ділянки tЕВ = 90 хвилин. Визначити фактичний час виконання робіт tЕС для третьої ділянки С, де напруга електричного поля ЕС, кВ/м, а також загальний час виконання робіт.

Зробити висновки щодо перебування персоналу на ділянках з підвищеною напругою електричного поля.

Хід роботи:

У робочій зоні, яка характеризується великим значенням напруги електричного поля, перебування персоналу обмежується граничним часом

Тгран=8⋅tE1TE1+tE2TE2+…+tEnTEn

де tE1 ​та TE1— фактичний й допустимий час (в годинах) перебування персоналу в конкретних зонах з напругою поля Е1та Еn

Допустимий час TE ​(вимірюється в годинах) перебування персоналу в зонах з напругоюE(вимірюється в кв/м) обчислюється за формулою:

TE=50E-2

Загальний час роботи визначається за формулою:

tзаг=tEA+tEB+tEC